Новое ПО на станцию МР16Т.

1. Связь под 2000 и ХР, ВНИМАНИЕ!!!! при этом меняется драйвер связи SPLCOM10.RTL на SPLCOM22.RTL, эти драйвера между собой не совместимы, т.е. SPLCOM22.RTL драйвер не будет работать со старым ПО. В COURIER.INI необходимо указать имя нового драйвера(SPLCOM22.RTL). Все программы которые работали со станцией корректно работают только через через COM.INI, где указан ком порт и его скорость, в командной строке не надо указывать -сом1 или -сом2, достаточно правильно прописать в данном файле(скорость при этом не трогать она без изменений 57600).

2. Устранены ошибки в ПО, о которых было известно (порядка 10)

3. Переписан алгоритм определения DTMF, что облегчало работу процессора и точность определения посылки DTMF сигнала.

4. Передатчик DTMF по тональной СЛ работает в режиме - 70мс посылка, 70мс пауза, раньше было 50 на 50.

5. Новый загрузчик ПО LOADIT.EXE, ему не требуются драйвера связи, и работает под любой ОС Windows. Правила загрузки старые (LOADIT.EXE MP16.BIN -com1 или 2) программа попросит перезапустить станцию, перезапустите путем выкл - вкл , после замены ПО станция будет работать только с новыми драйверами.

6. Изменился алгоритм работы импульсного телефона с тональной СЛ, теперь при выходе на тональную СЛ в импульсном режиме отсутствует замещение тона, а номер по прежнему будет набираться DTMF передатчиком.