Для работы станций серии МР16Т с компьютером необходимо иметь комплект поставки ПО "АТС" МР16Т, состоящий из платы RS-232, кабеля стыка МР16Т-РС, дискеты с ПО.

Далее:

- Открыть верхнюю крышку станции и вставить плату RS-232 в разъем Р7.

- Подсоединить кабель с последовательным портом COM1/COM2 c одной стороны, и разъемом J19 на кроссовой плате станции.

- Осуществить связь станции с РС согласно описанию программы АТС-МХ (файл Аts_MX.txt - кириллица DOS). Обратить внимание на синтаксис текстового файла данных - программные установки заносятся во вновь созданный файл построчно.

- Для постраничного просмотра программных установок станции - в командной строке компьютера набираем Report.exe | more .

- Для просмотра тарификации запускаем Reg_MP.exe.