ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ATC_MX V2.0

Программа  предназначена для загрузки конфигурационных данных в АТС

MP16T при их программировании.

Программа  работает  на  IBM-совместимых компьютерах в среде MS-DOS

или совместимой с ней.

Запуск программы производится набором в командной строке следующего

текста:

Ats_MX.exe

Командная строка:

Ats_MX.exe  [-com#[:BRate]] [-t] [-a] [{-|+}x.x] [файл_программы]

где:

-com     - ключи установки параметров соединения:

#       - номер последовательного порта для связи с АТС (1..9)

по умолчанию - 2

BRate   - скорость последовательного порта

по умолчанию - 57600

-t       - установка времени и даты АТС равной компьютерной

{-|+}x.x - установка коррекции хода часов x.x секунд в сутки

-a       - рассчитать и установить коррекцию хода часов

-d       - выводить на дисплей команды программирования АТС

и завершает работу. Передачи данных между компьютером и АТС не происхо-

дит, т.е. такой запуск программы возможен в любое время.

Для выполнения  передачи данных в командной строке после Ats_MX.exe

через  любое  количество  пробелов следует набрать требуемые параметры.

Параметры могут быть расположены в любом порядке:

Например, строка

Ats_MX.exe d:\primer.dat -com2 -t

означает   передачу   данных  из  файла d:\primer.dat через порт COM2 с

установкой времени в АТС равной времени компьютера.

Ats_MX.exe -t -com1:57600 - устанавливает системное время в АТС,

подключенной к COM1 и скоростью передачи

данных 57600 бод

Если  в командной  строке присутствуют параметры, то программа уста-

навливает  связь с АТС  и выдает на экран заголовок, содержащий информа-

цию о текущем состоянии АТС, например:

Maxicom MP16T зав.N xxxxxx Версия ПО: MX5.5/3.2 work <xxxxxxxx>

Системное время  АТС: 30-06-2001 12:30:00

Коррекция хода часов: -39.10 сек/сутки

где:

Maxicom MP16T                          - модификация АТС

зав.N xxxxxx                           - заводской номер АТС

Версия ПО: MX5.5/3.                    - версия установленного в АТС ПО

Системное время: 30-06-2001 12:30:00   - текущие дата и время суток

Коррекция хода часов: -39.10 сек/сутки - установленная коррекция хода

Work <xxxxxxxx>				   - версия рабочей программы

Примечание: коррекция хода часов может быть не установлена, тогда будет

выдано сообщение:

Коррекция хода часов не установлена

Получить заголовок можно, например, командой:

Ats_MX.exe -com2 - считывает заголовок АТС, подключенной к COM2

Далее,  если  в командной строке указан файл, то программа передает

данные из него в АТС. При этом данные передаются построчно и, если  был

введен ключ -d, одновременно  отображаются на экране.  Передача  данных

сопровождается их логическим  контролем  внутри  АТС.  При  обнаружении

ошибки на дисплей компьютера выводится сообщение об ошибке:

*** Синтаксическая ошибка в строке номер nnn

затем выводится эта строка  вплоть  до  символа, на  котором  произошла

ошибка, и поясняющее сообщение:

24 04 <== после этого символа

После  передачи  последней строки файла данных при наличии ключа -t

в командной строке программа устанавливает системное время в АТС, и вы-

дает на экран следующее сообщение:

Системное время установлено: 26-06-2001 09:55:30

после чего завершает свою работу.

Помимо установки времени станции, равного времени компьютера, можно

установить в станции произвольное время, указав его в командной строке:

Ats_MX.exe -t:2-07-2001+13:00

или:

Ats_MX.exe "-t:2-07-2001 13:00"

Для автоматической коррекции времени можно указать коэффициент, име-

ющий смысл количества секунд в сутки, на которые  нужно  скомпенсировать

ход внутренних часов станции (аналогичную функцию имеют  наручные  элек-

тронные часы "Электроника 55" Минского часового завода).

Ats_MX.exe +13.45

или:

Ats_MX.exe -24.8

Чтобы не запоминать время последней коррекции времени в станции и не

рассчитывать отклонение хода, можно применить  ключ -a.  В  этом  случае

программа сама запросит у станции  время  последней  коррекции  времени,

рассчитает поправочный коэффициент и установит его, выдав  его  значение

на дисплей компьютера. Ключ -a также допускает явное  указание  текущего

времени, как и ключ -t:

Ats_MX.exe -a:2-07-2001+13:00

или:

Ats_MX.exe "-a:2-07-2001 13:00"

Примечание: не допускается совместное применение  ключей -a и -t. Должны

пройти как минимум одни сутки с момента установки времени станции ключом

-t до применения ключа -a. Чем больше времени пройдет с момента установ-

ки времени станции до момента расчета коррекции хода, тем  точнее  будет

вычислен поправочный коэффициент и тем точнее будут  идти  часы.  Допус-

кается многократное применение ключа -a.  Точное  значение  поправочного

коэффициента, выданного программой Ats_MX рекомендуется записать на пас-

порте станции с тем чтобы в дальнейшем, после смены батарейки  часов  не

пришлось тратить время на измерение ухода часов. Достаточно  будет прямо

ввести ранее вычисленный поправочный коэффициент в станцию.

Во время работы программа может выдавать сообщения об ошибках:

*** Нет связи со станцией

либо неисправен соединительный кабель, либо АТС, либо порт компьютера,

либо АТС подключена не к этому порту, либо на другой скорости.

*** Ошибка в параметрах COM-порта: xxxx

где xxxx - введеный в командной строке неверный параметр.

*** Ошибка при инициализации COM-порта

скорей всего в системе отсутствует указанный порт, либо он неисправен,

либо не найден файл драйвера связи, указанный в Courier.ini

*** Ошибочный параметр: xxxx

где xxxx - введеный в командной строке неверный параметр.

*** Не могу открыть файл программы "xxxxx.xxx"

где xxxxx.xxx - указанное пользователем имя файла

проверьте, существует ли на самом деле этот файл.

Синтаксис текстового файла данных.

Текстовый  файл данных формируется любым текстовым редактором. Каж-

дая строка файла представляет собой набор цифр и  символов '%',  разде-

ленных любым количеством иных символов, которые игнорируются программой.

Кроме того, все символы, следующие  за знаком '/' либо ';', также игно-

рируются, т.е.  после  этого  знака  можно  вводить  любые  комментарии.

Если этот знак стоит в первой позиции строки, то вся строка воспринима-

ется программой как комментарий (этим способом удобно  временно  исклю-

чать некоторые строки файла).

Программа обрабатывает первые 127 символов каждой строки.

Если  в первой и второй позициях какой-либо строки текстового файла

находятся  символы //, то это воспринимается как логический конец файла

и эта строка, а также все последующие программой не обрабатываются.

С точки зрения программирования АТС начало каждой строки равносиль-

но вхождению в режим программирования (см. описание АТС), цифры в стро-

ке - аналог набора этих же цифр на телефонном аппарате в режиме програ-

ммирования  АТС, конец строки - опускание трубки телефонного аппарата в

режиме программирования, символ "%" - нажатие кнопки "флэш".