VARIANT.EXE

Установщик и модификатор программного

обеспечения офисных телефонных станций

серии MAXICOM MP384

Санкт-Петербург, Россия

июнь 2002 г.

Назначение и описание применения.

Программа предназначена для оперативной модификации программного

обеспечения (П/О) телефонных станций MAXICOM MP384 непосредственно конечными

пользователями. Такие модификации могут осуществляться как с целью добавления

новых возможностей и расширения сервиса станции, так и с целью исправления

возможных ошибок в предыдущих версиях П/О.

Программа автоматически распознает режимы работы станции и максимально

автоматизирует процесс обновления П/О станции. Программа в своей работе при

обмене данными со станцией прерывания не использует. У пользователя не

предполагается наличие высокой квалификации.

Для запуска программы необходим IBM-PC/AT совместимый компьютер.

Требования к компонентам оборудования минимальны :

Стандартный последовательный RS-232 порт                1

Свободное ОЗУ                        256К

Свободное пространство на диске      150К

Дисплей                              VGA

До запуска программы ее рекомендуется скопировать, изменив расширение

файла на .EXE, набрав следующую строку:

copy  M_2X-X.EEE  M_2X-X.EXE

Причины этого будут объяснены ниже. При запуске программы, ей следует

указать в качестве параметра номер COM - канала, по которому предполагается

вести обмен со станцией. Настоятельно рекомендуется до запуска программы

проверить канал передачи какой-нибудь "безобидной" программой,

например, ATS.EXE:

ats   /n1

или:

ats  /n1 /i0

Получив сообщение о времени станции, ее типе, номере и версии

программного обеспечения, можно запускать программу M_2X-X.EXE :

M_2X-X   1

В норме, ничего больше делать не требуется. Весь процесс длится около

1 минуты. По окончании процесса для перезапуска станции необходимо каким-нибудь

длинным диэлектрическим стерженьком (подойдет стержень от шариковой ручки)

нажать кнопку "RESET" на лицевой панели модуля C384 станции.

Этапы прохождения процесса и индикация

ПОМНИТЕ :  ЗАПУСК ПРОЦЕССА МОДИФИКАЦИИ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАНЦИИ СРАЗУ ПРИВОДИТ К ВЫВОДУ

СТАНЦИИ ИЗ "БОЕВОГО" РЕЖИМА !

Те соединения, которые на момент запуска уже были установлены, не

разорвутся до нажатия на лицевой панели модуля C384 кнопки "RESET", а новые

соединения устанавливаться не будут, и станция не будет в состоянии управлять

коммутацией и следить за вызовами. Поэтому, из организационных соображений,

момент запуска программы для минимизации морального ущерба абонентам станции

должен быть согласован с ними. Из этих же соображений расширение имени

программы в поставке изменено на .EEE. Это гарантирует, что нечаянно Вы не

сможете запустить программу в самый для этого неподходящий момент.

Сразу после запуска программы, со станции считывается конфигурация и

при благополучном исходе выдается команда перехода в режим дистанционной

записи новой версии П/О. С этого момента "боевая" программа станции уже не

выполняет управление устройствами, а находится исключительно в ожидании команд

с компьютера. На лицевой панели модуля C384 в этот момент двойными короткими

вспышками загораются индикаторы, "А" и "В" Остальные индикаторы погашены.

ПОМНИТЕ : ИЗ ЭТОГО СОСТОЯНИЯ СТАНЦИЮ МОЖНО ВЫВЕСТИ ТОЛЬКО

ПЕРЕЗАПУСКОМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАНЦИИ

(КНОПКА "RESET") ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ.

АБОНЕНТЫ СТАНЦИИ В ЭТО ВРЕМЯ НЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ ! ! !

Сразу после запуска проверив конфигурацию станции программа производит

стирание боевого кода станции. После проверки успешности операции стирания на

станцию записывается новый код. Запись происходит в четыре или более, по

необходимости, приемов. Весь процесс можно проследить по выводимым на экран

дисплея комментариям. После записи последнего кодового блока производится

запись структуры, управляющей процессом загрузки станции. Пока она не будет

записана, станция не будет переходить в боевой режим, все время ожидая

запуска программы M_2X-X.EXE. О нахождениии станции в этом состоянии можно

судить по двухкратным вспышкам индикаторов  "А" и "В". По окончании записи

всех кодовых блоков и управляющей структуры программа M_2X-X.EXE выводит на

экран сообщение о успешном завершении своей работы и предлагает нажать кнопку

"RESET" на станции для возобновления работы станции с новой версией П/О.

ПОМНИТЕ :  С МОМЕНТА НАЧАЛА СТИРАНИЯ БЕЗОБИДНО ПРЕРВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ

ПРОЦЕССА НЕВОЗМОЖНО !

Станция, в которой не записана управляющая процессом загрузки

структура, будет все время находиться в ожидании запуска программы M_2X-X.EXE

Отклонения от нормального хода процесса, сообщения и последствия.

1)  Вы можете нечаянно запустить программу установки второй, третий и так далее

раз. Если на станции уже существует П/О одинаковой с устанавливаемой версии

или версии выше устанавливаемой, после теста канала выдается сообщение :

ВНИМАНИЕ :  Устанавливаемая версия П/О не новее вытесняемой ! Продолжить Y/N ?

В таком случае работу программы можно прервать нажатием любой кнопки,

отличной от "Y" и последующим перезапуском станции. Однако, если почему-либо

Вы не захотели этого делать, ничего страшного не произойдет. П/О станции можно

переписывать до 100 тысяч раз. Повторите операцию, если нечаянно была

установлена слишком старая версия программного обеспечения.

2)  Пропадание напряжения в сети 220 вольт, в момент, после того, как стирание

старого П/О запущено, но запись нового П/О еще не завершена. Критический момент

при установке новой версии П/О на станцию, составляет около 1 минуты. Авария

есть авария - дожидайтесь подачи питания.

ПОМНИТЕ :  ЕСЛИ П/О ПОВРЕЖДЕНО, ЛИБО НЕ ЗАПИСАНО ДО КОНЦА,

СТАНЦИЯ ВСЕГДА НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ ЗАПУСКА

ПРОГРАММЫ M_2X-X.EXE

Режим проявляет себя непрерывным быстрым двукратным миганием

индикаторов "A" и "B" на лицевой панели модуля C384.

Благополучно запускайте программу еще раз и устанавливайте нужную

версию П/О как будто ничего не произошло.

Так же такое положение возможно при наличии помех в линии передачи

RS-232, либо, что более вероятно, сбои обмена с последовательными портами

некоторых не очень качественных компьютеров.

В любом из этих случаев необходимо продолжать запуск M_2X-X.EXE до

полного и нормального окончания процесса.

В самом крайнем случае, можно порекомендовать замену мультикарты или

всего компьютера, с которого производится запуск M_2X-X.EXE

В заключение, приводим номера телефонов, по которым можно получить

консультацию в случае затруднительных ситуаций при эксплуатации программы :

Санкт-Петербург,        (812) -- 325 - 15 - 40

Сервис-центр.