Формат тарификационной записи программы WinOffice (MXM120/300):

29-09-2008 11:26:55 00:01:10 2412(1022) 2000 89089431662

29-09-2008 	– дата начала разговора

11:26:55 	– время начала разговора

00:01:10 	– длительность соединения

2412 		– аппаратный номер АЛ

(1022) 		– (программный номер АЛ) [если отсутствует, в скобочках будут пробелы]

2000 		– аппаратный номер СЛ

89089431662 – набранный номер

Если поля даты времени содержат ошибочные данные заполнители  ( - и : ) будут заменены *.

Альтернативный формат разберем на примере:

07; 207; 01; 0; 24/11/2004; 13:49:28; 32; 89185561312; 52134

07      	           – Программный номер;

207                 – Аппаратный номер;

01                   – Номер СЛ;

0                     – Тип соединения (0 – исходящий / 1 – входящий)

24/11/2004     – дата начала разговора

13:49:28         – время начала разговора

32 	            –  длительность соединения (в секундах)

88125521312 – набранный номер

52134		– ID станции – номер процессора

Формат записей Office500 (MXM500):

В логах MXM500 отражаются все стадии соединения - создание(CREATE),

набор номера(CALLED_NUMBER), и окончание соединения(DESTROY). Если соединение  передается между абонентами, то это будет отражено в логах. Так же запоминаются и внутренние соединения, если установлена соотв. установка в общесистемных  установках.

Каждая запись тарификационного лога начинается одинаково:

Тип записи  ;  ID записи(RID)  ;  Дата  ;  Время;

Тип записи  - тарификатор фиксирует 9 типов записей: первые 5 фиксирует изменения состояния соединения, следующие 3 фиксируют системные изменения в станции, последняя показывает, что считанная запись оказалась повреждена.

"CREATE" – создание соединения

"CALLED_NUMBER" – набор номера

"CHANGE" – изменение состава участников соединения

"MERGE" – объединение двух соединений

"DESTROY" – выход кого-то из участников из соединения или уничтожение оного.

"CHANGE_BOARD_TYPE" – изменение состава станции (одна из плат была заменена другой)

"CHANGE_SYS_TIME" – системное время в станции было изменено

"RESTART_STATION" – перезагрузка станции

"DAMAGED" – запись повреждена

RID – уникальный идентификатор записи. Наличие разрывов в нумерации свидетельствуют о потере тарификационной информации.

Дата и Время -  это дата и время фиксации события.

Далее, в зависимости от типа записи, вид записи может отличаться. Рассмотрим их по порядку:

CREATE

Запись CREATE имеет следующий вид (жирным шрифтом выделены неизменные компоненты строки):

CREATE  ;  RIDNum ; Дата  ; Время ; CIDNum ; Список_участников

CIDNum  – идентификатор соединения. При анализе лога следует учитывать, что CID не является уникальным. Для простого соединения он актуален только от момента создания соединения до момента его уничтожения. После этого может быть создано другое соединение с тем же ID. Также следует учитывать, что в процессе соединения его ID может меняться (например, при объединении соединений).

Список участников представляет собой список записей вида:

[Тип порта][Аппаратный номер порта]

отделенных друг от друга запятыми. Типы портов могут быть следующими:

AL - АЛ

SL - СЛ

SM – (STA MAIN) Системный телефонный аппарат (СТА)

SC - (STA Console) Консоль системного телефонного аппарата

GS - ГГС

DF - домофон

CALLED_NUMBER

CALLED_NUMBER  ;  RIDNum ; Дата  ; Время ; CIDNum ;  ALNum ; SLNum ; SLDIALNum

где:

CIDNum 	 – идентификатор соединения

ALNum 	 – аппаратный номер АЛ, набравшей номер.

SLNum 	 – аппаратный номер занятой СЛ

SLDIALNum  – номер набранный в СЛ.

CHANGE

CHANGE  ;  RIDNum ; Дата  ; Время ; CIDNum ; OLD Список_участников ; NEW Список_участников

где:

CIDNum 	 – идентификатор соединения

OLD Список_участников – список участников соединения до изменения его состава

NEW Список_участников – список участников соединения после изменения его состава

MERGE

MERGE  ;  RIDNum ; Дата  ; Время ;

ActiveCIDNum ; ACTIVE Состав_участников ;

KilledCIDNum ; KILLED Состав_участников

где:

ActiveCIDNum – идентификатор соединения, которое останется активным после слияния

ACTIVE Состав_участников – состав участников соединения, которое останется активным после слияния

KilledCIDNum – идентификатор соединения, которое будет уничтожено после слияния

KILLED Состав_участников – состав участников соединения, которое будет уничтожено после слияния

DESTROY

DESTROY  ;  RIDNum ; Дата  ; Время ; CIDNum ; OLD Список_участников ; NEW Список_участников

где:

CIDNum 	 – идентификатор соединения

OLD Список_участников – список участников соединения до изменения его состава

NEW Список_участников – список участников соединения после изменения его состава

CHANGE_BOARD_TYPE

CHANGE_BOARD_TYPE  ;  RIDNum ; Дата  ; Время ;

Was: BoardType, VerPO, Date, Serial ;

Is: BoardType, VerPO, Date, Serial

где:

Was: - обозначает вынутую плату

Is: - обозначает вставленную в данное платоместо плату

BoardType  – тип платы. Может принимать одно из следующих значений:

"No board" -  отсутствие платы

"SA55" – 5 СЛ и 5 АЛ портов

"SA37" – 3 СЛ и 7 АЛ портов

"SAP223" – 2 СЛ, 2 АЛ и 3 СТА порта

"AP62" – 6 АЛ и 2 СТА порта

"AA10"  – 10 АЛ портов

VerPO – Версия ПО платы

Date – Дата прошивки

Serial – Заводской номер платы

CHANGE_SYS_TIME, RESTART_STATION и DAMAGED

Данные записи не имеют дополнительных параметров:

CHANGE_SYS_TIME  ;  RIDNum ; Дата  ; Время

RESTART_STATION  ;  RIDNum ; Дата  ; Время

DAMAGED  ;  RIDNum ; Дата  ; Время